Rapport de référence

| Référence | STIEBEL ELTRON |  | Date | 31. juillet 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Téléphone | 056 464 05 00 |  | E-Mail | presse@stiebel-eltron.ch |

Intro

Quartier d‘habitation Unterdorf à Remigen

La construction d’avant-garde fait appel aux processus actuels en matière de technique de l’habitat. La technique moderne, de son côté, adapte son potentiel aux besoins des habitants.

Des systèmes sophistiqués pour un confort d‘habitat

L’architecture moderne ne se limite plus à l’agrément du design, mais s’oriente principalement vers une technique d’avant-garde. Lorsque les deux concepts se rencontrent, les locaux réalisés se caractérisent par un confort d’habitat où il fait bon vivre.

Une résidence pour diverses exigences

Avec un total de 6 immeubles collectifs d’habitation sur le site d’Unterdorf, un tout nouveau quartier d’habitation a vu le jour à Remigen. La résidence abrite au total 52 appartements en location ou en copropriété de taille diverse du 2 ½ au 5 ½ pièces. Ces immeubles, accessibles aux personnes handicapées et construits en standard Minergie disposent en outre d’une technique domestique très innovante : L’alimentation en énergie pour le chauffage, le rafraîchissement des locaux et l’eau chaude est réalisée au moyen d’énergies renouvelables qui préservent les ressources et se veut ainsi un parfait exemple de développement durable.

La nappe phréatique – une source de chaleur à température constante

L’eau est par principe un excellent accumulateur de chaleur. La nappe phréatique enregistre de faibles variations de température (même durant les jours froids d’hiver, elle se maintient toujours à une température entre 7°C et 12°C), et cette source de chaleur est extrêmement abondante. Cette constance permet également de conserver pratiquement durant toute l’année l’indice de performance de la pompe à chaleur un même niveau.

Toutefois les pompes à chaleur Eau | Eau sont plutôt rarement installées (seulement 2% environ de toutes les installations) car la nappe phréatique n’est pas partout accessible ou ne peut fournir un volume suffisant pour répondre aux besoins lorsque le niveau de la nappe est trop bas. Les autorités doivent en outre approuver la construction du puits de soutirage et de réinjection. Lorsque toutes les conditions sont toutefois réunies, il est vraiment intéressant d’engager les frais nécessaires pour en profiter une fois pour toutes.

Pour parvenir à l’énergie de la nappe phréatique, il est nécessaire de la pomper au moyen d’une pompe immergée et ensuite de prélever la chaleur qu’elle peut fournir. L’eau légèrement rafraîchie est ensuite restituée à la nappe par le puits de réinjection. Si l’on souhaite rafraîchir la maison en été, ce processus peut être inversé. Les locaux sont alors rafraîchis passivement par le chauffage par le sol

Dans la résidence Unterdorf de Remigen, chacun des immeubles dispose d’une installation WPF 20. La gamme de modèles WPF 20 a été spécialement développée pour des immeubles d‘assez grande taille. Comme elle permet d’atteindre des températures de départ élevées allant jusqu’à +60°C, elle convient également de façon optimale pour la préparation de l’eau chaude.

Informations techniques sur le modèle WPF 20 :

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen/wpf_20_27/wpf_20.html

Accumuler la chaleur et l’utiliser selon les besoins

Pour les besoins en eau chaude et en eau de chauffage de la résidence Unterdorf de Remigen on a opté pour le ballon sanitaire SBS 1501 ainsi que pour le ballon tampon SBP 700. Le ballon sanitaire SBS est exploité comme accumulateur continu. Il est donc nécessaire de préparer seulement un volume relativement réduit d’eau sanitaire pour alimenter tout l’immeuble en eau chaude. D’un point de vue hygiénique, ce mode de préparation d’eau chaude exclut tout risque de contamination du ballon par des légionnelles. Le ballon tampon SBP 700 peut être utilisé en mode chauffage comme en mode rafraîchissement.

Informations détaillées sur le produit SBS 1501 :

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/systemspeicher/durchlaufspeicher/durchlaufspeichersbs60180110011501wundsbs60180110011501wsol/sbs_1501_w.html

Aperçu des ballons tampons :

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/systemspeicher/heizungs-pufferspeicher/pufferspeicher_sbp200400700e/sbp_700_e.html

LWZ 180/280 Enthalpie – Récupération de la chaleur et de l’humidité pour une qualité exceptionnelle de l’air ambiant

Pour la ventilation contrôlée des espaces d’habitation, la résidence de Remigen a choisi une installation de ventilation LWZ 180/280 à enthalpie. Les systèmes de ventilation centralisés assurent l’aération et la désaération des locaux et assurent ainsi la production d’air ambiant de première fraîcheur. La fonction d’enthalpie permet de recycler environ 65% de l’humidité de l’air et jusqu’à 90% de l’énergie thermique recyclée à partir de l’air évacué. Cette énergie est utilisée pour réchauffer l’air entrant.

Le filtrage de l’air extérieur empêche tout encrassement des appareils et protège également les personnes souffrant d’allergies contre les pollens et les poussières. Durant les mois d’été, le bypass à contre-courant permet d’utiliser la fraîcheur de l’air extérieur comme assistance au rafraîchissement des locaux et de créer ainsi une climatisation agréable des locaux.

Les appareils de ventilation compacts suspendus au mur sont à peu près de la taille d’une machine à laver ou d’un sèche-linge et peuvent ainsi être facilement installés dans un cellier ou une salle de bain.

Pour toute information complémentaire, activer le lien suivant :

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/lueftung-zentral.html

Info-Box

Ouvrage :

- 6 collectifs d‘habitation

- 25 appartements (2,5 – 5,5 pièces)

- Standard Minergie

- Année de construction 2018/2019

- Besoin thermique 24 kW par immeuble

- Puissance calorifique max. 27.9 à W10/W35

Lieu : CH-5236 Remigen

Appareils installés :

- WPF 20 par immeuble

- Ballon sanitaire Hygiène SBS 1501 par immeuble

- Ballon tampon SBP 700 par immeuble

- LWZ 180 Enthalpie et LWZ 280 Enthalpie (suivant la superficie des unités d‘habitation) avec échangeur de chaleur croisé contre-courant à enthalpie

Réalisation :

- Bureau d‘architecture Stalder AG, 5236 Remigen

Illustrations :

Fig. 1 : Résidence Unterdorf à Remigen

Fig. 2 : 52 appartements de 2,5 – 5,5 pièces

Fig. 3 : Un WPF 20, un ballon sanitaire SBS 1501 et

un ballon tampon SBP 700 par immeuble

Fig. 4 : Maison système WPF 20 sur nappe phréatique

Fig. 5 : Chaque unité d’habitation est équipée

d’un LWZ 180/280 Enthalpie (suivant la surface habitable).