Relazione - Progetti di riferimento

| Referente | STIEBEL ELTRON |  | Data | 28. luglio 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefono | 056 464 05 00 |  | e-mail | presse@stiebel-eltron.ch |

Introduzione

Quartiere residenziale di Unterdorf in Remigen

L’edilizia d’avanguardia, in particolare nell’ambito della tecnologia degli impianti domestici, si affida ai processi di ultima generazione. Inoltre, la moderna tecnologia adegua il proprio potenziale alle esigenze di chi abita la casa.

Sistemi intelligenti per massimo comfort abitativo

L'architettura moderna oggigiorno si basa non soltanto su un design accattivante, ma anche soprattutto su una tecnologia avveniristica. Quando entrambi questi fattori si uniscono, nascono ambienti che favoriscono il benessere.

Complesso residenziale per diverse esigenze

Nell'area di Unterdorf in Remingen è sorto un quartiere residenziale completamente nuovo comprendente complessivamente 6 case plurifamiliari. Il complesso ospita un totale di 53 abitazioni in affitto e di proprietà di varie dimensioni, che vanno da 2,5 locali a 5,5 locali per unità abitativa. Gli edifici, costruiti a norma per garantire l’accessibilità ai disabili e conformemente allo standard Minergie, dispongono inoltre di un’innovativa tecnologia degli impianti domestici: l’approvvigionamento energetico per riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda viene garantito attraverso energie rinnovabili ed ecosostenibili, costituendo quindi un modello di sostenibilità.

Acqua di falda sotterranea – Fonte di calore a temperatura costante

L’acqua è di principio un eccezionale accumulatore di calore. L'acqua di falda sotterranea, essendo poco esposta alle variazioni termiche (anche nelle giornate invernali più fredde mantiene un livello di temperatura compreso tra 7°C e 12°C), rappresenta una fonte di calore estremamente redditizia. Grazie a questa sua proprietà di mantenersi costante, anche il coefficiente di prestazione della pompa di calore resta pressoché immutato per tutto l’arco dell'anno.

Eppure le pompe di calore acqua | acqua vengono installate piuttosto raramente (solo in circa il 2% di tutti gli impianti), in quanto l'acqua di falda sotterranea non è accessibile ovunque o, in situazioni non ottimali, è disponibile solo in quantità insufficienti, trovandosi ad una profondità eccessiva. Inoltre, la realizzazione dei pozzi di prelievo e di reimmissione necessita di autorizzazione da parte delle autorità competenti. Se invece sussistono le condizioni per lo sfruttamento, vale la pena affrontare le spese e il lavoro necessari per la realizzazione.

Per accedere all’energia fornita dall'acqua di falda sotterranea, questa viene dapprima pompata verso l’alto da una pompa ad immersione attraverso il pozzo di prelievo ed infine ne viene estratto il calore. Quindi, l’acqua leggermente raffreddata viene ricondotta nel suolo attraverso un pozzo di reimmissione. Se si desidera ottenere una funzione di raffrescamento della casa nella stagione estiva, questo processo può essere anche invertito. Gli ambienti vengono raffrescati in modo passivo attraverso lo stesso sistema di riscaldamento a pavimento.

Nel complesso edilizio di Unterdorf in Remigen è stata installata una WPF 20 in ogni casa. La serie WPF 20 qui utilizzata è stata specificamente sviluppata per i complessi residenziali di grandi dimensioni. Essendo in grado di raggiungere temperature di mandata elevate fino a +60°C, è ideale anche per la produzione di acqua calda.

Informazioni tecniche sulla WPF 20:

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/sole-wasser-waermepumpen/wpf_20_27/wpf_20.html

Accumulare calore e utilizzarlo secondo il fabbisogno

Nel complesso edilizio di Unterdorf, per il fabbisogno di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento si è optato per l'accumulatore igienico SBS 1501 e per il termoaccumulatore SBP 700. L'accumulatore igienico SBS funziona da scaldacqua istantaneo. Per questo necessita di una riserva d’acqua potabile relativamente ridotta per approvvigionare di acqua calda l’intera casa. Dal punto di vista igienico, un grande vantaggio è rappresentato dal fatto che questa modalità di produrre acqua calda non espone ad alcun rischio di sviluppo di legionella nel serbatoio. Il termoaccumulatore SBP 700 è utilizzabile sia nella modalità di riscaldamento che di raffreddamento.

Dettagli prodotto SBS 1501:

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/systemspeicher/durchlaufspeicher/durchlaufspeichersbs60180110011501wundsbs60180110011501wsol/sbs_1501_w.html

Termoaccumulatore in sintesi:

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/systemspeicher/heizungs-pufferspeicher/pufferspeicher_sbp200400700e/sbp_700_e.html

LWZ 180/280 entalpico – Recupero del calore e dell’umidità per un’aria ambiente gradevole

Per la ventilazione controllata dell’ambiente abitativo, nel complesso edilizio di Remigen sono stati installati apparecchi di ventilazione LWZ 180/280 entalpici. I sistemi di ventilazione centralizzati svolgono la funzione di deaerare ed aerare gli ambienti, garantendo quindi sempre un’aria ambiente fresca e pulita. Attraverso la funzione entalpica, circa il 65% dell’umidità dell’aria e fino al 90% dell’energia termica vengono recuperati dall'aria estratta. Questa energia viene utilizzata per riscaldare l’aria di adduzione.

La filtrazione dell’aria esterna impedisce l’ingresso di impurità negli apparecchi e protegge anche le persone allergiche da pollini e polveri. Inoltre, durante i mesi estivi con il bypass estivo è possibile sfruttare l'aria esterna notturna più fresca come raffreddamento di supporto, creando quindi un clima ambiente gradevole.

Gli apparecchi di ventilazione compatti da parete hanno dimensioni simili ad una lavatrice o ad un'asciugatrice e sono installabili in modo pratico nei ripostigli o nelle stanze da bagno.

Per maggiori dettagli, consultare il seguente link:

https://www.stiebel-eltron.ch/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/lueftung/lueftung-zentral.html

Finestra Info

Complesso edilizio:

- 6 case plurifamiliari

- 25 appartamenti (da 2,5 – 5,5 locali)

- Standard Minergie

- Anno di costruzione 2018/2019

- Fabbisogno termico 24 kW per ogni casa

- Max. potenza di riscaldamento 27.9 con W10/W35

Località: CH-5236 Remigen

Apparecchi installati:

- WPF 20 per ogni casa

- Accumulatore igienico SBS 1501 per ogni casa

- Termoaccumulatore SBP 700 per ogni casa

- LWZ 180 entalpico e LWZ 280 entalpico (in base alle dimensioni di ogni unità abitativa) con scambiatore di calore entalpico in controcorrente a flusso incrociato incorporato

Realizzazione:

- Studio di architettura Stalder AG, 5236 Remigen

Immagini:

Fig. 1: Complesso residenziale di Unterdorf in Remigen

Fig. 2: 52 appartamenti da 2,5 – 5,5 locali

Fig. 3: Una WPF 20, un accumulatore igienico SBS 1501 e un termoaccumulatore SBP 700 per ogni casa

Fig. 4: Sistema casa WPF 20 in modalità acqua di falda

Fig. 5: Ciascuna unità abitativa è dotata di un LWZ 180/280 entalpico (in base alla superficie abitativa).